- 株洲项目WCS与NDC调度通讯协议

- 一、WCS系统下发任务   0x71=  q消息

q消息格式：

| Byte x 2 十六进制 | 解释 |
| --- | --- |
| 87CD | 信息头 固定 |
| 0008 | 信息头长度 |
| 0018 | 信息长度 固定 |
| 0001 | 功能码 固定 |
| 0071 | 消息类型 q消息 固定 |
| 0014 | 参数个数 |
| 0180 | 01 程序入口 80 无优先级 |
| 0001 | Code 固定 |
| 0001 | Ikey 任务单号 |
| 0001 | Ikey 重复上 |
| 0003 | Itype（任务类型） Itype=1:取货、放货； Itype=2:取货、放货（需要上传data61）； Itype=3:取货、放货、取货、放货（需要上传data61）； Itype=4:取货、放货、取货、放货； |
| 0001 | 取货库位（Itype=1、2、3、4） |
| 0000 | 放货库位（Itype=1、2、3、4） |
| 0001 | 取货库位（Itype=3、4） |
| 0000 | 放货库位（Itype=3、4） |
| 0001 | 绑定车号id |

二、NDC系统反馈给WCS的消息   0x73=s消息

S消息格式：

| Byte x 2 十六进制 | 解释 |
| --- | --- |
| 87CD | 信息头 固定 |
| 0008 | 信息头长度 固定 |
| 0014 | 信息长度 |
| 0001 | 功能码 固定 |
| 0073 | s |
| 0010 | 元素个数 |
| 0000 | index |
| 6E03 | Ts+order status |
| 000D | Magic1(Phase) |
| 0000 | Magic2(取放货站点/称重数据) |
| 0200 | 02 Carid 00固定 |
| 000D | Car 状态 |
| 000E | Car目的地 |
| 0005 | Magic3(Ikey) |

S 消息例子：

87 CD 00 08 00 14 00 01 00 73 00 10 00 20 6E 03 00 05 00 10 01 00 00 0D 00 0E 00 05

表示当前任务的Index的为32,Phase值为5,位置为16,车辆ID为1，订单号为5

| Phase（Magic1） | 阶段 | 位置（magic2） | Ikey（Magic3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 开始任务/上报订单号（无车id及状态） | 0 | 任务单号 |
| 02 | 分配 车id (不需要WCS反馈Phase) | 0 | 任务单号 |
| 03 | 到达取货点 (Itype=1/2/3/4,需要WCS反馈Phase) | FETCH | 任务单号 |
| 05 | 取货完毕 (Itype=1/2/3/4,需要WCS反馈Phase) | FETCH | 任务单号 |
| 08 | 到达放货点(Itype=1/2/3/4，需要WCS反馈) | DELIV | 任务单号 |
| 0A | 放货完毕 (Itype=1/2/3/4,需要WCS反馈) | DELIV | 任务单号 |
| 0C | 到达取货点 （Itype=3/4,需要WCS反馈） | Load | 任务单号 |
| 0E | 取货完成 (Itype=3/4,需要WCS反馈) | Load | 任务单号 |
| 10 | 到达放货点 （Itype=3/4,需要WCS反馈） | UnLoad | 任务单号 |
| 12 | 放货完成 （Itype=3/4,需要WCS反馈） | UnLoad | 任务单号 |
| 14 | 任务完毕 （无车id及状态） | 0 | 任务单号 |
| 30 | 请求删除任务 (需要WCS反馈) | 0 | 任务单号 |
| FF | 任务删除确认 (需要WCS反馈) | 0 | 任务单号 |
| 67 | 上报异常信息 （不需要WCS反馈） | 错误码 | 任务单号 |
| 61 | Omplc-data-61值 | Phase值61 | 任务单号 |
| 70 | 上报x坐标 | 车号 | X坐标值 |
| 71 | 上报y坐标 | 车号 | Y坐标值 |
| 72 | 上报角度 | 车号 | 角度值 |
| 73 | 上报电量 | 车号 | 电量值 |
| 74 | 上报车状态 | 车号 | 车状态： 1：关机 2：运行中 3：交通管制 4：任务等待 5：充电中 6：故障中 7：低电量 |
| 50 | 进入区域（phase值） | 区域编号（自动门编号） | 0 |
| 51 | 离开区域（phase值） | 区域编号（自动门编号） | 0 |
| 4D | 允许进入站点phase值（77） | 站点 | 任务单号 |

- 三、 WCS需要反馈给NDC系统的消息   0x6D= m消息

每个phase（阶段）都需要WCS反馈消息，NDC系统才能继续执行。

反馈消息格式如下：

（1）上报任务阶段m消息格式：

| Byte x 2 十六进制 | 解释 |
| --- | --- |
| 87CD | 信息头 固定 |
| 0008 | 信息头长度 固定 |
| 000A | 信息长度 |
| 0001 | 固定值 |
| 006D | m |
| 0006 | 参数长度 |
| 0000 | index |
| 0112 | 01：上报任务阶段功能码（固定值） 12：交互参数地址（固定值） |
| 0005 | Phase值 |

（2）修改任务优先级m消息格式：

| Byte x 2 十六进制 | 解释 |
| --- | --- |
| 87CD | 信息头 固定 |
| 0008 | 信息头长度 固定 |
| 0008 | 信息长度 |
| 0001 | 固定值 |
| 006D | m |
| 0004 | 参数长度 |
| 0004 | index |
| 0401 | 04：修改优先级功能码（固定值） 01：优先级为01 |

四、WCS删除任务消息-n消息

- 删除任务有两种方式，第一种是用index删除任务，第二种方式是用小车的id号删除任务，两种方式都可以，可以选一种方式来删除任务。

- 说明：1.用index删除任务在每个流程阶段都可以。

- 2.用车辆id号删除任务在01阶段和0F阶段是不可以的，因为这两个阶段没有车的id号。

- 第一种：index方式来删除任务

| - Byte | - 解释 |
| --- | --- |
| - 87CD | - 信息头部 固定 |
| - 0008 | - 信息头长度 固定 |
| - 0006 | - 消息长度 固定 |
| - 0001 | - 功能码 固定 |
| - 006E | - 消息类型 固定 |
| - 0002 | - 参数个数 固定 |
| - 0000 | - index值 |

- 例子：87CD 0008 0006 0001 006E 0002 0000（index方式来删除任务）

- 解释：红色部分为固定值，黄色部分的0000代表index值

第二种：车辆id号方式来删除任务

| - Byte | - 解释 |
| --- | --- |
| - 87CD | - 信息头部 固定 |
| - 0008 | - 信息头部长度 固定 |
| - 0008 | - 消息长度 固定 |
| - 0001 | - 功能码 固定 |
| - 006E | - 消息类型 固定 |
| - 0003 | - 参数个数 固定 |
| - 0000 | - 固定 |
| - 01 | - 车辆id号 |

例子：87CD 0008 0008 0001 006E 0003 0000 01（车辆id号来删除任务）

解释：红色部分为固定值，黄色部分的01表示要删除的任务对应的小车编号

WCS 发起删除任务流程为：

- 1)WCS发送n消息

- 2)NDC返回s消息 phase=30

3)WCS 发送 m 消息 phase= 8F

4)NDC 返回s消息 phase=FF

5)WCS 发送 m 消息 phase= FF

6) NDC 返回s消息 phase=0F

7)WCS 发送 m 消息 phase= 0F

结束

NDC调度请求删除任务流程为：

- 1)NDC返回s消息 phase=30

2)WCS 发送 m 消息 phase= 8F

3)NDC 返回s消息 phase=FF

4)WCS 发送 m 消息 phase= FF

5) NDC 返回s消息 phase=0F

6)WCS 发送 m 消息 phase= 0F

结束

- 五、异常处理

- 当AGV系统运行时，NDC调度和WCS交互流程：

- NDC调度给WCS上报s消息，每隔30s上报一次：包括车辆ID、错误代码(正常=0，异常=其他（下表所示）)、Phase值（固定=67）。

- WCS给NDC调度反馈m消息，表示WCS已经收到AGV错误信息。

- 当人工处理异常后，任务可以继续，此时NDC调度和WCS会进入到正常流程的交互。

- AGV故障码如下：

| 序号 | 故障名称 | Error Code |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 异常 | 正常 |
| 1 | 货叉头超声波报警 | 1 | 0 |
| 2 | S300传感器触发 | 2 | 0 |
| 3 | 载货状态改变 | 4 | 0 |
| 4 | 急停按钮触发 | 8 | 0 |
| 5 | 触边开关出发 | 16 | 0 |
| 6 | 需要复位 | 32 | 0 |
| 7 | 正在充电 | 64 | 0 |
| 8 | # 取货失败 | 128 | 0 |
| 9 | 放货失败 | 256 | 0 |
| 10 | 轮子打滑 | 512 | 0 |
| 11 | 没有动作码不能进入站点 | 1024 | 0 |
| 12 | 取货时有货 | 2048 | 0 |
| 13 | 充电故障 | 4096 | 0 |
| 14 | 手动 | 8192 | 0 |
| 15 | 超出安全区域 | 16384 | 0 |

- 说明：故障代码的值等于以上15项故障值相加和。