- 概述

本协议适用于BMS与外部系统之间的通信。采用MODBUS RTU通讯规约。按照本协议可以实时读取BMS状态信息。

- MODBUS-RTU 协议简介

2.1 总体通信结构

MODBUS-RTU 的通信系统可以包括不同类型的设备（如图1）：

图1 Modbus RTU通信架构

2.2通讯协议规则

    - 本协议属于应用层协议，规定了MODBUS-RTU协议中应用层的功能码、数据部分。标准的MODBUS协议仅支持16位数据模式。对于32位数据模式，采用2个寄存器组合的方式。

    - BMS客户端，外部设备做服务器。

    - 波特率:9600bps

    - 奇偶校验位:None

    - 数据位:8

    - 停止位:1

  - 报文类型

MODBUS-RTU 报文服务采用客户端服务器的模式交换实时信息，该模式基于以下四种类型的报文：Modbus 请求、Modbus 确认、Modbus 指示和Modbus 响应。（如图2）

图2 Modbus RTU报文响应

请求（Request）：客户端为开始事物处理而发出的信息。

指示（Indication）：服务器接收到的请求信息。

响应（Response）：由服务器发出的响应信息。

确认（Confirmation）：客户端接收到响应信息。

2.4 功能码

Modbus包裹中功能域长度为一个字节，用以通知从站应当执行何操作。从站响应包裹中应当包含主站所请求操作的相同功能域字节。有关储能单元通讯的功能码参照表1。

表2功能码列表

| 功能码 | 名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 03 | 读取保持寄存器 | 在一个或多个保持寄存器中获得当前的数值 |
| 04 | 读取输入寄存器 | 在一个或多个输入寄存器中获得当前数值 |
| 06 | 写线圈状态 | 写一组逻辑线圈的状态 |

2.4.1 0x03功能码

主站发送命令格式如下：

| 地址 | 功能码 | 寄存器开始地址高位 | 寄存器开始地址低位 | 寄存器数量高位 | 寄存器数量低位 | CRC校验 (低位) | CRC校验 (高位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x02 | CRC | CRC |

从站的回复为：

| 地址 | 功能码 | 字节数量 | 数据1 | …… | 数据4 | CRC校验 (低位) | CRC校验 (高位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | XX | …… | XX | CRC | CRC |

- 具体寄存器定义及含义

- 功能码0x03，起始寄存器地址0x0001

| 地址 | 功能码 | 寄存器开始地址高位 | 寄存器开始地址低位 | 寄存器数量高位 | 寄存器数量低位 | CRC校验 (低->高) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x01 |  |

多字节数据，高字节在前，低字节在后

| 地址 | Notes | 字节数 | 偏移量 | 比例因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BMS ID | 2 |  |  |
| 2 | 电池总压 | 2 | 0 | 0.1V |
| 3 | 电池电流 | 2 | -1500 | 0.1A （充电为负，放电为正） |
| 4 | SOC | 2 | 0 | 0.1% |
| 5 | 主接触器状态 | 2 | =1：吸合（导通） =0：断开 |  |
| 6 | 充电继电器状态 | 2 | =1：吸合（导通） =0：断开 |  |
| 7 | 故障代码 | 2 | =0：系统正常 ≠0：故障代码（详情见故障代码表） |  |
| 8 | 单体最高电压 | 2 | 0 | 0.001V |
| 9 | 单体最低电压 | 2 | 0 | 0.001V |
| 10 | 最高温度 | 2 | -50 | 0.1℃ |
| 11 | 最低温度 | 2 | -50 | 0.1℃ |
| 12 | 充放电次数 | 2 | 0 | 0 |
| 21~35 | 单体1~24号 | 2 | 0 | 0.001V |
| 41~48 | 温度1~8 | 2 | -50 | 0.1℃ |

功能码0x06：地址0x0001，写1：吸合充电继电器，写0：断开充电继电器（保护板方案不用做这个功能）

| 故障代码数据解析（地址7） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据位 | 序号 | 长度 | 定义 | 信号值描述 | 车载控制器响应策略 | 故障等级 | 备注 |
| 数据1 | 1 | 1bit | 电池允许放电 | 0：不允许放电 1：允许放电 |  |  | 二级故障，状态恢复正常后故障可自动消除； 三级故障，触发后电池会延时关机，需要重启电池才能消除故障。 |
|  | 2 | 1bit | 电池过放 | 0：正常 1：报警 | 限制车辆放电，强制执行充电任务 | 二级故障 |  |
|  | 3 | 1bit | 电池放电电流大报警 | 0：正常 1：报警 | 限制车辆放电电流 | 二级故障 |  |
|  | 4 | 1bit | 备用 |  |  |  |  |
|  | 5 | 1bit | 备用 |  |  |  |  |
|  | 6 | 1bit | 单体电压高 | 0：正常 1：报警 |  | 二级故障 |  |
|  | 7 | 1bit | 单体电压低 | 0：正常 1：报警 | 限制车辆放电，强制执行充电任务 | 二级故障 |  |
|  | 8 | 1bit | 备用 |  |  |  |  |
| 数据2 | 1 | 1bit | 电池最低温度低保护 | 0：正常 1：报警 |  | 三级故障 |  |
|  | 2 | 1bit | 电池温度高报警 | 0：正常 1：报警 | 记录故障码，限制车辆放电电流 | 二级故障 |  |
|  | 3 | 1bit | 电池温度高保护 | 0：正常 1：报警 |  | 三级故障 |  |
|  | 4 | 1bit | 电池模组单体压差大报警 | 0：正常 1：报警 | 记录故障码 | 一级故障 |  |
|  | 5 | 1bit | 电池模组单体压差大保护 | 0：正常 1：报警 |  | 三级故障 |  |
|  | 6 | 1bit | 电池模组内温差大报警 | 0：正常 1：报警 | 记录故障码 | 一级故障 |  |
|  | 7 | 1bit | 电池模组内温差大保护 | 0：正常 1：报警 |  | 三级故障 |  |
|  | 8 | 1bit | 电池允许充电 | 0：不允许充电 1：允许充电 |  |  |  |

附件二

中航宝胜充电桩集中控制

通讯协议

- 概述

本协议适用于AGV充电器与整车调度系统之间的通信。采用TCP自由协议。按照本协议可以实现整车调度系统和AGV充电机之间的通讯，从而达到整车调度平台对充电信息采集以及控制AGV充电桩的目的。

- 系统架构

AGV充电器与整车调度平台直接通过网线连接，采用TCP通讯的方式来传输数据和信息，系统架构见下图。

其中充电器工作为Server模式，调度平台工作为Client模式，充电器的数量可以根据项目需求来灵活搭配。充电器等待调度平台建立连接。连接成功以后，充电器以0.5S的周期持续上传当前充电器状态。

- 网络参数

为了充电桩和整车调度平台之间的TCP通讯能够顺利建立，现对对充电桩和整车调度平台的网络参数做以下规范要求。详细的参数设定见下表。

| 参数项 | 充电桩 | 整车调度平台 |
| --- | --- | --- |
| 工作模式 | Server模式 | Client模式 |
| IP地址 | 192.168.0.（100+充电站号） | 192.168.0.200（默认值） |
| 端口 | 4001 | 10000+充电站号 |
| 网关 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 |
| DNS | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
| 目标IP | / | 192.168.0.（100+充电站号） |
| 目标端口 | / | 4001 |

备注：

- IP地址段，网关和DNS可以根据整车调度平台的默认地址段设定；

- 整车调度平台IP地址可根据需要设定；

- 充电桩通讯端口默认为4001；

- 整车调度平台的通讯端口使用“10000+充电站号”来设置通讯端口，以区分数据来自于几号充电桩；

- 如果充电桩和整车调度平台不在同一个网段，需要通过交换机或者路由器实现跨网段通讯时，需将子网掩码设定为255.255.0.0；

- 通讯协议

4.1调度平台发送报文内容

AGV充电桩和整车调度平台之间采用TCP通讯的方式进行信息传输，以下为调度平台发送给充电桩的实时信息。调度平台通过该报文来控制充电器的开始充电或停止充电。该条报文总长度为26个BYTE，详细内容解析见下表。

| 调度平台发送报文格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据格式 | 头字符 |  |  | 数据内容 |  |  |  | 尾字符 |
| 数据位置 | BYTE1~8 |  |  | BYTE9~18 |  |  |  | BYTE19~26 |
| 默认值 | FFFFFFFFFFFFFFFF |  |  | WORD1~WORD5 |  |  |  | EEEEEEEEEEEEEEEE |
| 调度平台数据内容解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据位置 | 数据长度 | 功能定义 |  |  | 发送值 |  | 信号值描述 | 充电器响应 |
| WORD1 | 2BYTE | 充电指令 |  |  | 00 00 |  | 保留 | 执行充电程序 |
|  |  |  |  |  | 00 01 |  | 开始充电 |  |
|  |  |  |  |  | 00 02 |  | 停止充电 | 停止充电 |
| WORD2 | 2BYTE | 伸缩臂控制指令 |  |  | 00 00 |  | 不动作 |  |
|  |  |  |  |  | 00 01 |  | 伸缩臂退回 | 伸缩臂退回（退回之前先切断输出） |
|  |  |  |  |  | 00 02 |  | 伸缩臂伸出 | 伸缩臂伸出 |
| WORD3 | 2BYTE | 控制充电站号 |  |  | XX XX |  | 请求控制充电站号 |  |
| WORD4 | 4BYTE | 通讯校验位 |  |  | 00 00 00 00 |  |  | CRC校验和 |
| WORD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 充电机发送报文内容

以下为充电桩发送给调度平台的实时信息。调度平台通过该报文来了解充电桩的工作状态。该条报文总长度为34个BYTE，详细内容解析见下表。

| 充电器发送报文格式解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据格式 | 头字符 |  | 数据内容 |  |  |  | 尾字符 |  |  |  |  |  |
| 数据位置 | BYTE1~8 |  | BYTE9~26 |  |  |  | BYTE27~34 |  |  |  |  |  |
| 默认值 | FFFFFFFFFFFFFFFF |  | WORD1~WORD9 |  |  |  | EEEEEEEEEEEEEEEE |  |  |  |  |  |
| 充电器报文数据内容解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据位置 | 数据长度 | 功能定义 | 发送值 | 信号值描述 |  |  |  |  | 调度平台响应 |  |  |  |
| WORD1 | 2BYTE | 充电桩输出电压 | HH LL | 0~1000表示0~100V |  |  |  |  | 显示充电电压值 |  |  |  |
| WORD2 | 2BYTE | 充电桩输出电流 | HH LL | 0~1000表示0~100A |  |  |  |  | 显示充电电流值 |  |  |  |
| WORD3 | 2BYTE | 伸缩臂状态 | 00 00 | 伸缩臂状态未知 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 00 01 | 伸缩臂退回到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 00 02 | 伸缩臂伸出到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WORD4 | 2BYTE | 充电桩状态 | 00 00 | 无效值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 00 01 | 充电中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 00 02 | 充电完成或停止充电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 00 03 | 故障状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WORD5 | 2BYTE | 号 | HH LL | 当前充电桩站号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WORD6 | 2BYTE | 保留 | 00 00 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WORD7 | 2BYTE | 保留 | 00 00 | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WORD8 | 2BYTE | 通讯校验位 | 00 00 00 00 | CRC校验和 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WORD9 | 2BYTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |